Un véhicule avance à vitesse constante sur une route en ligne droite. Il émet un son pur à la fréquence f = 4 kHz. Un étudiant de Supmicrotech, équipé d’un microphone, enregistre le son émis par le véhicule. Il est placé à une distance d = 6 m de la route, comme représenté sur la figure 1 (le schéma n’est pas à l’échelle).

Figure 1 : principe de la mesure.

A

C

Observateur

d = 6 m

t (s)

t0

t1

t2

B

L’étudiant commence l’enregistrement du son lorsque le véhicule est au point A (t₀ = 0 s) et arrête l’enregistrement lorsque le véhicule atteint le point C (t₂ = 10 s). Le véhicule passe perpendiculairement à l’observateur en B (t₁ = 5 s). Le véhicule est déjà en mouvement lorsqu’il arrive au point A. L’environnement est totalement silencieux, ce qui rend la prise de son idéale. Le fichier audio est nommé « son_1.wav ». Le système d’enregistrement applique une normalisation automatique du gain (AGC), le niveau sonore est toujours constant.

Objectif n°1

- Tracer l’évolution de la fréquence mesurée par l’étudiant en fonction du temps t.

- Tracer l’évolution de la vitesse radiale de la voiture vue par l’observateur en fonction de t.

- Déterminer approximativement la vitesse moyenne du véhicule sur la durée de l’enregistrement.

- Réaliser également un spectrogramme du signal (optionnel mais recommandé).

L’étudiant réalise un second enregistrement dans les mêmes conditions, mais cette fois un autre étudiant diffuse de la musique à fort volume à proximité. Cette perturbation dégrade notablement la qualité de la mesure. Le fichier correspondant est nommé « son_2.wav ».

Objectif n°2

- Proposer une fonction de filtrage permettant d’atténuer les parasites liés à la musique.

- Tracer l’évolution de la fréquence mesurée en fonction du temps t.

- Tracer l’évolution de la vitesse radiale de la voiture vue par l’observateur.

- Déterminer approximativement la vitesse moyenne du véhicule sur la durée de l’enregistrement.

- Un spectrogramme du signal filtré serait un plus.

Objectif n°3

Des étudiants ont assisté aux 24 Heures du Mans (position GPS 47°56'55.7"N 0°13'53.3"E). Une étudiante a réalisé un enregistrement très court (« Le_Mans_2023.wav ») lors du passage d’une voiture. Sur cette portion du circuit, les voitures roulent à leur vitesse maximale. Déterminer approximativement la vitesse de la voiture.