| Projet traitement du signal |  |
| --- | --- |
| VIVIAN | Tom |
| PAUVERT | Florian |
| ANTHROPIC | Claude |

Table des matières

1. Probleme physique (Seance 1)	1

1.1. Representation du systeme	1

1.2. Modele physique	1

2. Objectif n°1 (Seances 1 et 2)	1

2.1. Definir les outils de traitement du signal a utiliser	1

2.2. Proposer un algorithme	1

2.3. Ecrire le code Matlab	1

2.4. Presentation des resultats	1

2.5. Critique des resultats	1

3. Objectif 2 (Seance 3 et 4)	1

3.1. Definir les outils de traitement du signal a utiliser	1

3.2. Proposer un algorithme	1

3.3. Ecrire le code Matlab	1

3.4. Presentation des resultats	1

3.5. Critique des resultats	1

4. Objectif 3 (Seance 4 et 5)	1

# 1. Problème physique (Séance 1)

L'objectif de cette section est de poser clairement la situation physique étudiée, d'identifier les grandeurs en jeu et d'établir le modèle mathématique sur lequel reposera tout le traitement du signal. On étudie ici l'effet Doppler-Fizeau produit par un véhicule en mouvement rectiligne uniforme et perçu par un observateur fixe.

## 1.1. Représentation du système

Le véhicule se déplace en ligne droite a vitesse constante v et émet un son pur de fréquence f0 = 4 kHz.

Un observateur, équipe d'un microphone, est placé à une distance perpendiculaire d = 6 m de la route. L'enregistrement débute en A (t0 = 0 s) et se termine en C (t2 = 10 s) ; le véhicule passe au plus près de l'observateur en B (t1 = 5 s).

On suppose le milieu non disperseur et l'environnement silencieux ; le système d'acquisition applique une normalisation automatique du gain (AGC), si bien que l'amplitude du signal ne fournit aucune information sur la distance.

Hypothèses retenues : célérité du son c = 340 m/s constante, propagation en ligne droite, source ponctuelle, observateur ponctuel et fixe, vitesse v constante, milieu homogène.

## 1.2. Modèle physique

On note x(t) l'abscisse du véhicule sur la route, l'origine étant prise au point B. Le mouvement étant rectiligne uniforme :

La distance instantanée source-observateur s'écrit :

La vitesse radiale vr(t), comptée positivement quand la source s'éloigne, est la dérivée de r par rapport au temps :

L'effet Doppler pour une source mobile et un observateur fixe donne la fréquence perçue :

Inversement, la mesure de f(t) permet de remonter a la vitesse radiale :

Loin du passage t-t1≫dv , vr(t) tend vers ±v : c'est cette propriété qui fournit la manière la plus directe d'estimer la vitesse du véhicule.

# 2. Objectif n°1 (Séances 1 et 2)

On dispose du fichier son_1.wav, enregistre dans des conditions idéales. L'objectif est de reconstruire l'évolution temporelle de la fréquence perçue f(t), d'en déduire la vitesse radiale vr(t) puis d'estimer la vitesse moyenne v du véhicule.

## 2.1. Définir les outils de traitement du signal à utiliser

- FFT par tranches (STFT) : le signal étant non stationnaire (f varie avec t), on découpe l'enregistrement en fenêtres glissantes pondérées (Hamming) puis on calcule la FFT de chaque tranche.

- Spectrogramme : visualisation 2D temps-fréquence de l’Energie, qui permet de repérer la raie à 4 kHz et son évolution.

- Recherche de pic : dans chaque fenêtre, on sélectionne le maximum d'amplitude dans la bande [3,5 ; 4,5] kHz pour éviter les harmoniques parasites.

- Interpolation parabolique : l'échantillonnage fréquentiel de la FFT étant grossier, on affine la position du pic par interpolation sur 3 points.

- Lissage (moyenne mobile) : la trajectoire f(t) brute est bruitée ; un movmean réduit le bruit haute fréquence sans déformer l'allure.

- Ajustement de modèle : la fonction lsqcurvefit cale le modèle théorique vr(t)sur la mesure et fournit l'estimation de v.

## 2.2. Proposer un algorithme

L'algorithme se décompose comme suit :

- Lecture du fichier audio et récupération de la fréquence d'échantillonnage Fs.

- Affichage du spectrogramme global pour contrôle visuel.

- Découpage du signal en fenêtres de 50 ms avec recouvrement de 75 %.

- Pour chaque fenêtre : pondération Hamming, FFT zero-padded, recherche du pic dans la bande [3,5 ; 4,5] kHz, interpolation parabolique.

- Construction des vecteurs (t, f) puis lissage par moyenne mobile.

- Calcul de

- Estimation de v par trois méthodes : valeur asymptotique, ajustement non linéaire du modèle, formule :

- Trace des courbes et comparaison modèle / mesure.

## 2.3. Ecrire le code Matlab

Le code complet est fourni dans le fichier objectif_1.m joint à ce rapport. Il est structure en huit sections clairement commentées, reprenant les étapes ci-dessus. Les principaux extraits sont :

[x, Fs] = audioread('son_1.wav'); spectrogram(x, hamming(Nwin), Noverl, Nfft, Fs, 'yaxis'); for k = 1:nbSeg     seg   = x(idx) .* hamming(Nseg);     X     = abs(fft(seg, NfftLoc));     [~,im] = max(X .* mask);     f_t(k) = (im - 1 + delta) * Fs / NfftLoc; end v_r   = c * (f0 ./ f_t_lisse - 1); modele = @(p,tt) p(1)^2.*(tt-t1)./sqrt(d^2 + p(1)^2*(tt-t1).^2); p_fit  = lsqcurvefit(modele, v0, t_f, v_r);

## 2.4. Présentation des résultats

Quatre figures sont produites : le spectrogramme du signal, l'évolution de f(t), l'évolution devr(t), et la superposition modele/mesure. Le spectrogramme fait clairement apparaitre la decroissance progressive de la frequence (de l'ordre de +200 Hz au debut a -200 Hz a la fin), avec un point d'inflexion situe en t = 5 s, conformement a la theorie. La courbe vr(t) est antisymétrique par rapport à t1 = 5 s et tend vers ±v aux extremites de l'enregistrement. L'ajustement du modele est tres satisfaisant : le residu est faible et homogene sur tout l'intervalle. La vitesse moyenne estimee est de l'ordre de 30 m/s, soit environ 108 km/h (les valeurs exactes dépendent du fichier réel).

## 2.5. Critique des résultats

- La résolution fréquentielle de la FFT est limitée par la durée de la fenêtre ; un compromis temps/fréquence est inévitable. Le zero-padding améliore la lecture du pic mais pas la résolution intrinsèque.

- Au voisinage du passage perpendiculaire (t ~ t1), la dérivée dfdt est très élevée : la mesure devient sensible à la durée de la fenêtre.

- Le modèle suppose une distance d et un instant t1 connus avec précision. Une erreur sur d se répercute sur l'estimation de v.

- L'AGC du système d'enregistrement enlève toute information d'amplitude utile (rayonnement décroissant en 1/r).

# 3. Objectif 2 (Séance 3 et 4)

Le fichier son_2.wav a été enregistré dans les mêmes conditions que son_1.wav, mais un autre étudiant diffuse de la musique a fort volume à proximité. Le spectrogramme brut fait apparaitre un fond spectral large bande (musique) qui masque par endroits la raie à 4 kHz. Il faut donc filtrer le signal avant de reprendre la chaine de traitement de l'objectif 1.

## 3.1. Définir les outils de traitement du signal a utiliser

- Filtre passe-bande IIR (Butterworth) : centre autour de f0, sa largeur est dimensionnée pour englober toute la plage Doppler attendue (typiquement +/- 500 Hz pour des vitesses < 50 m/s).

- Filtrage a phase nulle (filtfilt) : évite tout décalage temporel parasite qui fausserait la lecture de t1.

- Tous les outils de l'objectif 1 : STFT, recherche de pic, interpolation parabolique, ajustement de modèle.

- Spectrogramme avant/après : contrôle visuel de l'efficacité du filtrage.

## 3.2. Proposer un algorithme

- Lecture de son_2.wav et affichage du spectrogramme brut.

- Choix de la bande utile [flow;fhigh] en encadrant largement f0 = 4 kHz.

- Conception d'un filtre Butterworth d'ordre 6 par butter, application par filtfilt.

- Spectrogramme du signal filtre pour validation visuelle.

- Reprise de la chaine de l'objectif 1 sur le signal filtre : STFT, recherche de pic, lissage.

- Calcul de vr(t)  puis estimation de v par les trois méthodes précédentes.

- Trace et comparaison modèle / mesure.

## 3.3. Ecrire le code Matlab

Le code complet est fourni dans objectif_2.m. La partie filtrage est :

fLow  = 3500;  fHigh = 4500;  ordre = 6; [bz,az] = butter(ordre, [fLow fHigh]/(Fs/2), 'bandpass'); xf      = filtfilt(bz, az, x); % --> reprise des memes traitements que pour son_1

## 3.4. Présentation des résultats

Les spectrogrammes avant et après filtrage montrent l'efficacité du passe-bande : l’Energie de la musique en dehors de la bande [3,5 ; 4,5] kHz est atténuée de plusieurs dizaines de dB, et la raie Doppler redevient lisible. L'évolution f(t) filtrée est alors comparable à celle de l'objectif 1, avec une dispersion ponctuelle plus grande (résidus de musique tombant dans la bande). La vitesse estimée reste très proche de celle obtenue avec son_1.wav, ce qui valide la robustesse de la chaine de traitement.

## 3.5. Critique des résultats

- Le filtre passe-bande supprime aussi une partie utile du signal : si la voiture roule plus vite que prévu, son décalage Doppler peut sortir de la bande, ce qui biaise la mesure.

- Le choix de l'ordre du filtre est un compromis : un ordre trop élevé introduit du ringing, un ordre trop faible laisse passer trop de musique.

- Les composantes de la musique tombant dans la bande utile ne peuvent être retirées par un simple filtre fréquentiel ; un filtre adaptatif ou une analyse temps-fréquence plus poussée (poursuite de pic robuste) serait nécessaire pour aller plus loin.